长输管道工程勘察测量最高投标限价智能体开发分析报告

提示词：

【智能体名字】勘测智算—长输管道工程勘察测量最高投标限价编制智能体

【智能体介绍】 随着集团公司油气管道工程建设项目集中开展，对项目勘察测量最高投标限价编制工作的精细度、准确性要求越来越高，开发勘察测量最高投标限价编制智能体，内置编制依据，通过人工智能识别工程量，实现智能套价，简化编制工作，降低人力成本，避免低级错误发生，提高编制效率和准确度，助力油气管道项目勘察测量工作顺利开展。

【输出】我想知道 测绘、勘察，都用什么文件，需要什么知识？我如何快速掌握基础的这些造价知识，好指导agent开发。

执行摘要

面向“勘测智算—长输管道工程勘察测量最高投标限价编制智能体”，真正的核心不是单纯做“文件问答”，而是把法规适用边界、工程量拆分口径、价格依据版本、市场化校正、审计留痕五件事同时结构化。对长输管道项目而言，招采侧受《招标投标法》及其实施条例、国家发展改革委第16号令和843号文约束；测绘侧受《测绘法》、测绘资质制度约束；勘察侧受《建设工程勘察设计管理条例》、工程勘察强制性规范和石油天然气行业标准约束。尤其要注意：石油、天然气、管道项目属于必须招标范围中的基础设施项目；依法必须招标项目中，勘察、设计、监理等服务单项合同估算价达到100万元即触发招标门槛。[1]

计价侧最容易犯的错误，是把《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》误当作仍然强制执行的“法定收费”。实际上，国家发展改革委已于2015年明确全面放开工程勘察设计费，实行市场调节价；因此，计价格〔2002〕10号更适合作为历史基准、成本拆项框架和套价对照表，而不是唯一价格来源。对于“最高投标限价”，更稳健的做法是：2002基准法打底 + 地方费用规则/市场询价校正 + 风险系数调整 + 全过程留痕。[2]

同时，2024版《建设工程工程量清单计价标准》已替代2013版，但其直接适用场景是建设工程施工发承包及实施阶段计价。对勘察测绘服务而言，它更适合作为“清单结构、限价披露、风险分担、计量计价流程”的方法论参考，而不宜直接替代服务类勘察测绘计价依据。[3]

要点总结

- 做智能体时，应把“法规合规判断”和“套价值引擎”分成两层，而不是一个模型混合判断。

- 价格引擎必须建立版本维度：国家标准、行业标准、地方规则、市场询价日期。

- 长输管道章节与穿跨越、站场、隧道等专项勘察/测量之间，必须防止重复计价。

- 顶层定价逻辑应以市场化为前提，基准法只做锚点。

- 结果输出必须同时给出计算说明、依据来源、置信度、人工复核点。

可操作建议

- 先建设“四张表”：标准表、分项表、系数表、价格来源表。

- 文件抽取优先抓：里程长度、带状测图宽度、工点数量、钻孔深度、试验组数、风险区段比例。

- 将“线路本体”“穿跨越”“站场/阀室”“不良地质专项”分开计价。

- 所有价格结果均写入 source_id / version / region / date / confidence / reviewer。

必备法规、规范与标准

下表按“先法律—后强制规范—再行业标准—最后地方/集团补充”的方式排序。适用地区未指定时，报告按中国大陆处理；集团规范：未提供，需获取。[4]

| 层级 | 编号 | 名称 | 适用范围 | 关键条款要点 | 优先级与链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法律 | 未单列号 | 中华人民共和国测绘法 | 一切测绘活动 | 定义测绘活动；要求资质、成果管理和地理信息安全；未经许可超范围作业有处罚。[5] | P1 官方转载原文 [5] |
| 部门规范 | 自然资办发〔2021〕43号 | 测绘资质管理办法、测绘资质分类分级标准 | 工程测量、地理信息等测绘承揽 | 工程测量属测绘资质专业类别；单位须在许可等级和范围内作业。[6] | P1 官方转载 [6] |
| 行政法规 | 国务院令第293号、662号修订 | 建设工程勘察设计管理条例 | 建设工程勘察设计 | 明确“先勘察、后设计、再施工”；勘察文件须符合强制性标准和深度要求。[7] | P1 中国政府网 [7] |
| 法律 | 主席令第21号 | 中华人民共和国招标投标法 | 工程勘察设计采购 | 大型基础设施、公用事业、国有资金等项目中的勘察设计采购应依法招标。[8] | P1 法律原文转载 [8] |
| 行政法规 | 国务院令第613号 | 招标投标法实施条例 | 招评标全过程 | 公开/邀请招标边界、异常报价、串通投标、无效投标、重新招标等。[9] | P1 中国政府网 [9] |
| 部门规章 | 国家发展改革委令第16号 | 必须招标的工程项目规定 | 判断是否必须招标 | 服务类采购单项合同估算价100万元以上应招标。[10] | P1 国家发展改革委/国务院公报 [11] |
| 规范性文件 | 发改法规规〔2018〕843号 | 必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定 | 判断行业范围 | 石油、天然气、管道属于必须招标的基础设施范围。[12] | P1 国家发展改革委 [12] |
| 国家强制规范 | GB 55017-2021 | 工程勘察通用规范 | 勘察全过程 | 强制性标准；重点包括勘察纲要、勘探取样、原位测试/室内试验、分析评价与报告。[13] | P1 公告/附件入口 [14] |
| 国家强制规范 | GB 55018-2021 | 工程测量通用规范 | 测量全过程 | 强制性标准；公开目录显示涵盖测量基准、精度、过程、成果、作业安全、控制测量、现状测量、放样和变形监测。[15] | P1 住建部公告 [16] |
| 国家标准 | GB 50026-2020 | 工程测量标准 | 工程测量细化技术要求 | 替代GB50026-2007；若干条文为强制性条文。[17] | P1 住建部公告 [17] |
| 行业标准 | SY/T 0053-2004 | 油气田及管道岩土工程勘察规范 | 油气田、管道岩土工程勘察 | 长输管道岩土勘察的直接行业依据。[18] | P1 全国标准信息平台 [18] |
| 行业标准 | SY/T 0054-2002 | 油气田工程测量规范 | 油气田与管道工程测量 | 管道工程测量常用行业依据。[19] | P1 全国标准信息平台 [19] |
| 行业标准 | SY/T 6850-2012 | 油气田及管道工程测量质量评定 | 测量质量评定 | 可转化为智能体的成果校核规则。[20] | P2 标准平台 [20] |
| 行业标准 | SY/T 6706-2007 | 油气田及管道岩土工程勘察质量评定要求 | 勘察质量评定 | 适合作为勘察成果完整性、质量门槛规则。[21] | P2 标准平台 [21] |
| 行业标准 | SY/T 0051-2012 | 岩土工程勘察报告格式规范 | 报告编制 | 适合作为报告字段抽取模板。[22] | P2 标准平台 [22] |
| 地方示例 | DB11/T 2242-2024、DB42/T 169-2022 等 | 岩土工程勘察作业安全标准、岩土工程勘察规程 | 地方项目 | 省市常有补充规程、文件编制和安全标准，需按项目地加载。[23] | P2 标准平台 [23] |
| 集团/业主 | 未提供 | 管网集团/中石油/中石化内部规范 | 业主特定项目 | 可能决定工点划分、成果深度、历史单价口径、审计模板。 | P0 必须向业主获取 |

要点总结

- 法律决定“能不能做、要不要招标”；规范决定“怎么做”；标准决定“做到什么深度”。

- GB 55017、GB 55018 是强制性底线；SY/T 0053、SY/T 0054 是管道场景实务抓手。

- 地方标准会直接影响安全措施费、成果深度和作业边界。

- 集团规范往往比公开规范更直接影响限价口径。

可操作建议

- 把标准清单做成可检索知识库，字段至少包括：编号、层级、状态、适用专业、发布日期、实施日期、是否强制。

- 为每条标准增加 scope_tags，如 pipeline、survey、geotech、bidding、safety。

- 接到新项目后先跑“适用标准判定器”，自动给出必须加载的版本集合。

测绘与勘察工作内容及工程量构成

2002版勘察收费标准把工程勘察分为工程测量、岩土工程勘察、工程物探、室内试验等通用勘察，并单列“长输管道工程勘察”；同时明确河流、公路、铁路穿跨越、站址、隧道等专项工程执行通用工程勘察收费标准，且应从线路长度中扣除相应里程，这是智能体避免重复计价的关键规则。[24]

| 分项 | 典型工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 常见计价方法 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路控制测量 | 平面/高程控制、导线、GNSS控制 | km、点 | 按线路长度+控制点数量；坐标系统一单列校核 | 线路单价法、点位单价法 | 坐标基准不一致、GNSS遮挡、复测返工 |
| 带状地形测量 | 线路带状测图、断面、地物地貌采集 | km、km² | 以里程×带宽为主，宽度必须写入招标范围 | 比例尺单价×面积/长度 | 带宽未写清、比例尺混用、无人机航测与地面测图边界不清 |
| 穿跨越专项测量 | 河流、公路、铁路、沟谷穿跨越 | 处、项 | 与线路本体分开；并扣减对应线路长度 | 工点单价法 | 重复计价、工点复杂度低估 |
| 工程地质调绘 | 沿线踏勘、不良地质识别、工点调查 | km、工点 | 线路普查+重点工点调查 | km单价法+工点补充 | 滑坡、泥石流、采空区漏判 |
| 钻探/坑探/槽探 | 机械钻探、探坑、探槽、回填封孔 | m、孔、坑、槽 | 以实做深度/数量计，回填与弃浆处理应单独考虑 | 实物工作量单价法 | 进场便道、停窝工、复杂地层效率下降 |
| 取样与原位测试 | 扰动/不扰动样、标贯、动力触探等 | 件、组、次 | 由勘察纲要和主土层覆盖要求确定 | 样品/测试单价法 | 样品质量等级不达标、漏测主层 |
| 室内试验 | 含水率、密度、压缩、剪切、腐蚀性等 | 组、项 | 以试验组数计；专项试验单列 | 试验项目单价法 | 试验项目漏列、复试增加成本 |
| 水文地质与地下水 | 水位观测、渗透、腐蚀性评价 | 孔次、组、项 | 观测频次、水样数量需单列 | 组合单价法 | 季节性地下水波动造成补勘 |
| 报告编制与后续服务 | 工程地质报告、图件、审查、验槽配合 | 项 | 按项目/阶段计取，变更补充另计 | 项目总价或按比例计价 | 报告深度不足、后期服务未纳入合同 |

以上分项与GB 55017-2021的“勘察纲要—勘探取样—原位测试与室内试验—分析评价和报告”结构、GB 55018-2021的“控制测量—现状测量—放样—监测”结构，以及SY/T 0053、SY/T 0054的管道行业适用范围是一致的。[25]

要点总结

- 智能体最小计价颗粒建议不是“大专业”，而是“分项+工点类型+计量对象”。

- 线路本体与专项工点必须分轨计量。

- 计量对象优先采用可复核的物理量：km、m、孔、组、项。

- 风险不是附属项，而是影响单价和系数的主变量。

可操作建议

- 把“工点类型”设为强制字段：一般线路、穿跨越、站场、阀室、隧道、不良地质专项。

- 所有工程量都保留“来源证据”，如桩号表、图纸、柱状图、试验委托单。

- 对“单位”做强校验，避免 km / m、组 / 件、项 / 处混淆。

常用造价依据、计价规则与示例

最重要的计价认知：勘察设计费已市场化。因此，最高投标限价应采用“基准法+市场法+风险法”的组合模型。计价格〔2002〕10号仍然有很高参考价值，因为它提供了费用分解公式、附加调整系数、专业章节和实物工作量计费思想；但其法律地位已不是强制价格。[26]

| 依据 | 作用定位 | 适用地区 | 套价要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发改价格〔2015〕299号 | 确认勘察设计费实行市场调节价 | 全国 | 不能机械按2002标准定价，应叠加市场询价。[27] |
| 计价格〔2002〕10号及《工程勘察收费标准》 | 历史基准、费用拆项框架 | 全国参考 | 通用勘察按“实物工作费+技术工作费”；长输管道章节按线路长度/实物量。[28] |
| GB/T 50500-2024 | 清单化、披露、风险分担方法论 | 全国 | 对服务招标更适合作为流程参考，不宜替代服务价格依据。[29] |
| 地方费用规则、造价信息、信息价 | 市场校正 | 以项目地为准 | 人工、外协、机械、交通组织、安全文明等必须地方化。[30] |
| 企业安全生产费用办法 | 安全专项取费边界 | 全国 | 安全培训、保险、检测评估、应急演练等应单列或并入措施。[31] |
| 历史成交价/合同示范文本 | 校验合同结构与支付节点 | 企业/项目库 | 用于验证分期付款、变更、索赔、后续服务是否漏项。[32] |

参考公式

- 通用勘察参考价
基准价 = 实物工作收费 + 技术工作收费
实物工作收费 = 实物工作收费基价 × 实物工作量 × 附加调整系数
技术工作收费 = 实物工作收费 × 技术工作收费比例
合同参考价 = 基准价 × (1 ± 浮动幅度) [33]

- 长输管道章节参考价
长输管道勘察参考价 = 工程勘察收费基价 × 实物工作量 × 附加调整系数，其中穿跨越、站址、隧道等专项工点执行通用工程勘察收费标准，并从线路长度中扣减对应长度。[34]

- 智能体建议输出价
最高投标限价 = 基准参考价 × 市场校正系数 × 风险系数 + 合规专项费用 + 税费
其中“市场校正系数、风险系数”属于实现层建议，应由企业历史库和询价数据训练得到。

示例计算流程

| 项目 | 工程量 | 基准单价 | 系数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路带状测量 | 86 km | 0.80 万元/km | 1.15 | 79.12 |
| 钻探 | 3200 m | 0.035 万元/m | 1.25 | 140.00 |
| 取样与原位测试 | 180 组 | 0.18 万元/组 | 1.10 | 35.64 |
| 室内试验 | 220 组 | 0.10 万元/组 | 1.00 | 22.00 |
| 报告编制与后续服务 | 1 项 | 28.00 万元 | 1.00 | 28.00 |
| 基准合计 |  |  |  | 304.76 |
| 市场校正 |  |  | ×1.08 | 329.14 |
| 风险调整 |  |  | ×1.05 | 345.60 |

上表仅为演示智能体计算链路，真实项目必须替换为项目地价格、工点复杂度和合同税率。

要点总结

- 先问“市场价怎么校正”，再问“基准价怎么算”；顺序不能反。

- 管道章节适合给出线路本体参考价；专项工点要回到通用勘察。

- 安全、交通组织、环保、弃浆、复测返工风险不能藏在综合单价里不留痕。

- 最高投标限价必须能反推每一笔费用的来源。

可操作建议

- 建立“三源取价”：基准标准、地方信息价/询价、历史成交价。

- 每条综合单价至少保存一个“主依据”和一个“校验依据”。

- 输出时同时给出 P50 基准价和 P80 风险校验价，供人工判断。

智能体实现所需的结构化数据与算法建议

智能体至少应抽取六类字段：项目识别、工程量、地质参数、施工条件、价格构成、审计留痕。其中最关键的是把非结构化文件中的“桩号、工点、孔号、试验组、图幅、比例尺、地层、地下水、风险区段”转成可计价对象。GB 55017要求勘察纲要写明工程概况、勘探方法、试验内容、质量控制、安全环保措施；SY/T 0051强调报告格式；测绘法和自然资源部门数据分级文件又要求地理信息数据有明确管理边界。[35]

| 字段组 | 核心字段 | 优先级 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目识别 | 项目名、标段、地区、业主、标准版本 | 高 | “西气东输某段勘察测量” |
| 工程项 | 分项名称、工点类型、计量单位、工程量 | 高 | “穿越河流专项测量/处/4” |
| 地质参数 | 地层、岩性、地下水位、软土/滑坡/岩溶标记 | 高 | “粉质黏土；地下水埋深2.4m” |
| 作业条件 | 地形等级、海拔、交通条件、环保限制、禁采时段 | 高 | “山地；海拔2850m；雨季施工” |
| 价格构成 | 基准单价、市场价、系数、措施费、税率 | 高 | “钻探0.035万元/m；高程系数1.1” |
| 审计留痕 | 来源文件、页码、抽取置信度、人工复核人、版本日期 | 高 | “招标文件第3章；confidence=0.87” |

JSON Schema 示例

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "project": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "name": {"type": "string"},
        "region": {"type": "string"},
        "section": {"type": "string"},
        "owner": {"type": "string"},
        "pricing_mode": {"type": "string", "enum": ["benchmark_plus_market", "market_only"]},
        "standards": {
          "type": "array",
          "items": {"type": "string"}
        }
      },
      "required": ["name", "region", "pricing_mode"]
    },
    "items": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "item_code": {"type": "string"},
          "item_name": {"type": "string"},
          "work_type": {"type": "string", "enum": ["survey", "geotech", "test", "report", "service"]},
          "site_type": {"type": "string", "enum": ["line", "crossing", "station", "tunnel", "hazard", "other"]},
          "quantity": {"type": "number"},
          "unit": {"type": "string"},
          "geology": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "lithology": {"type": "string"},
              "groundwater_depth_m": {"type": "number"},
              "hazards": {"type": "array", "items": {"type": "string"}}
            }
          },
          "conditions": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "terrain": {"type": "string"},
              "altitude_m": {"type": "number"},
              "traffic_access": {"type": "string"},
              "environment_constraint": {"type": "string"}
            }
          },
          "pricing": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "benchmark_unit_price": {"type": "number"},
              "market_unit_price": {"type": "number"},
              "adjustment_factors": {
                "type": "array",
                "items": {
                  "type": "object",
                  "properties": {
                    "name": {"type": "string"},
                    "value": {"type": "number"}
                  },
                  "required": ["name", "value"]
                }
              },
              "subtotal": {"type": "number"},
              "confidence": {"type": "number"}
            }
          },
          "trace": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "source_file": {"type": "string"},
              "source_page": {"type": "string"},
              "extract_confidence": {"type": "number"},
              "review_status": {"type": "string", "enum": ["auto", "reviewed", "approved"]}
            }
          }
        },
        "required": ["item_name", "quantity", "unit", "pricing", "trace"]
      }
    }
  },
  "required": ["project", "items"]
}

算法建议与伪代码

输入：招标文件、勘察纲要、路线资料、历史价格库、地方规则
1. 文档解析 -> 抽取项目、标段、桩号、工点、标准版本
2. 工程项识别 -> 归类为线路/穿跨越/站场/隧道/不良地质专项
3. 工程量归一 -> 单位统一为 km、m、孔、组、项
4. 标准匹配 -> 绑定法规、行业标准、地方规则版本
5. 套价引擎 ->
   a. 生成基准价
   b. 调入市场价
   c. 计算校正系数与风险系数
6. 审计引擎 -> 输出来源、公式、置信度、待复核项
7. 形成最高投标限价与说明书
输出：限价、分项清单、依据链、风险提示

不确定性处理上，建议把“定额/基准匹配”和“市场价匹配”都输出概率：如 p_match_norm、p_match_market。当任一工程项低于阈值时，不直接给最终价，而是进入人工复核；对关键敏感变量（线路长度、山地比例、钻探总进尺、穿跨越数量、试验组数）做单因素敏感性分析，输出涨跌区间。该做法虽然是实现建议，但与2024版清单标准强调的计量、价差调整、风险分担和招标时披露方法的方向一致。[36]

要点总结

- 结构化字段必须服务于“可计算”和“可审计”，不只是知识检索。

- 所有抽取结果都应有置信度和证据位置。

- 低置信度工点不能直接自动定价。

- 价格模型应同时支持“基准法”和“市场法”。

可操作建议

- 先从 30 个历史项目标注训练“工程项分类器”和“工点识别器”。

- 建立统一字典：工点名称别名、试验名称别名、地层名称标准化。

- 强制输出“未识别字段清单”，避免模型假装已识别。

学习路径与典型注意事项

速成路径

| 周期 | 目标 | 资源 | 练习与评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1周 | 建立法规和分项语言体系 | 本文表中P1法规；GB 55017、GB 55018公告；SY/T 0053、SY/T 0054元数据；勘察/造价合同示范文本。[37] | 用1个真实招标文件，手工拆成20个计价项；正确率>85% |
| 1个月 | 能独立做分项清单和参考套价 | 计价格〔2002〕10号、发改价格〔2015〕299号、地方费用规则、历史中标价。[38] | 复盘3个历史项目：限价-中标价-结算价偏差 |
| 3个月 | 做出可上线的半自动智能体 | 加载标准库、价格库、样本合同库，形成审计链；引入数据安全规则。[39] | 对10个项目做回测：分项识别F1、价格误差MAPE、人工复核率 |

典型问题与注意事项

- 合规边界：无相应测绘资质或超范围作业，结果不能用于合法承揽。[40]

- 价格边界：2002收费标准可参考，但不能把它当作2015年以后仍然刚性执行的法定收费。[26]

- 范围边界：穿跨越、站场、隧道等专项需从线路本体中扣长，避免双计。[34]

- 版本边界：GB/T 50500 已更新到2024版；项目地若已发布实施细则，必须按地方执行。[41]

- 数据边界：测绘和地理信息数据具有安全属性，需做分类分级和权限控制；涉及自然人信息还受数据安全法、个人信息保护法约束。[39]

- 审计边界：任何自动生成的限价，如果没有来源、版本、公式、人工复核痕迹，审计价值很低。

可操作建议

- 把每个问题做成“规则检查清单”，在出价前自动跑一遍。

- 上线前优先验证三类异常：重复计价、漏项、版本失配。

- 采用“人机双签”：模型给结果，造价工程师确认放行。

优先参考来源与检索建议

建议优先顺序：
中国政府网 / 国家发展改革委 / 住房城乡建设部 / 自然资源部 / 全国标准信息公共服务平台 / 财政部与应急管理部 / 国家市场监督管理总局合同示范文本库。涉及地方执行口径，再落到省级住建厅、自然资源厅、造价站。[42]

可直接访问的官方或权威链接清单 1. 《建设工程勘察设计管理条例》中国政府网原文 [7]
2. 《招标投标法实施条例》中国政府网原文 [9]
3. 《必须招标的工程项目规定》国家发展改革委/国务院公报 [11]
4. 《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》国家发展改革委 [12]
5. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 住建部公告 [43]
6. 《工程测量通用规范》GB 55018-2021 住建部公告 [16]
7. 《工程测量标准》GB 50026-2020 住建部公告 [17]
8. 《工程勘察通用规范》GB 55017-2021 公告入口 [14]
9. 《测绘资质管理办法》和《测绘资质分类分级标准》官方转载 [6]
10. 《中华人民共和国测绘法》自然资源系统官方转载 [5]
11. 全国标准信息公共服务平台：SY/T 0053-2004 [18]
12. 全国标准信息公共服务平台：SY/T 0054-2002 [19]
13. 全国标准信息公共服务平台：SY/T 6850-2012 [20]
14. 全国标准信息公共服务平台：SY/T 6706-2007 [21]
15. 财政部/应急管理部：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 [44]
16. 国家市场监督管理总局合同示范文本库：造价咨询合同、设计合同 [45]

检索建议

- 先搜“项目属性”再搜“标准编号”，例如“长输管道 岩土 工程测量 勘察”。

- 对每个标准都查三件事：是否现行、是否强制、是否有地方替代/补充。

- 对历史价格文件，都要补查“是否已市场化放开”。

- 集团规范未提供时，必须补拿：勘察深度要求、历史招标限价模板、审计台账、价格库口径、成果模板。

要点总结

- 官方源优先，行业平台次之，商业镜像只做补充核对。

- 标准编号、实施日期、适用范围、版本状态，是检索四要素。

- 对智能体而言，价格文件和技术规范同等重要。

- 内部集团规范是最后决定自动化准确率的关键缺口。

[1] [12] https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=19808

https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=19808

[2] [26] [27] https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200927_1239632.html

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200927_1239632.html

[3] [29] [41] [43] https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_6186304e164c4c4982904f8734983235.html

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_6186304e164c4c4982904f8734983235.html

[4] [7] [42] https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2893135.htm

https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2893135.htm

[5] https://dnr.gxzf.gov.cn/ztzl/zfxxgs/zfyj/flfg/t17584383.shtml

https://dnr.gxzf.gov.cn/ztzl/zfxxgs/zfyj/flfg/t17584383.shtml

[6] [40] https://dnr.gxzf.gov.cn/ztzl/chgl/bzgf/t17370002.shtml

https://dnr.gxzf.gov.cn/ztzl/chgl/bzgf/t17370002.shtml

[8] https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/s3581/moe_2698/moe_2825/tnull_53734.html

https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/s3581/moe_2698/moe_2825/tnull_53734.html

[9] https://www.gov.cn/flfg/2011-12/29/content_2034519.htm

https://www.gov.cn/flfg/2011-12/29/content_2034519.htm

[10] [11] https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=18461

https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=18461

[13] [14] [37] https://www.zzcea.com/News/Detail/5440

https://www.zzcea.com/News/Detail/5440

[15] [16] https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_762456.html

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_762456.html

[17] https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_761396.html

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_761396.html

[18] https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F1F5DEBB19E05397BE0A0AB44A

https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F1F5DEBB19E05397BE0A0AB44A

[19] https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F1A756BB19E05397BE0A0AB44A

https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F1A756BB19E05397BE0A0AB44A

[20] https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailedCNF?id=8B1827F22366BB19E05397BE0A0AB44A

https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailedCNF?id=8B1827F22366BB19E05397BE0A0AB44A

[21] https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F18054BB19E05397BE0A0AB44A

https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F18054BB19E05397BE0A0AB44A

[22] https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F1C83FBB19E05397BE0A0AB44A

https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F1C83FBB19E05397BE0A0AB44A

[23] https://std.samr.gov.cn/db/search/stdDBDetailedCNF?id=16BF8BCA4B194E56E06397BE0A0A8741

https://std.samr.gov.cn/db/search/stdDBDetailedCNF?id=16BF8BCA4B194E56E06397BE0A0A8741

[24] [28] [33] [38] https://www.ptu.edu.cn/jjc/info/1012/1070.htm

https://www.ptu.edu.cn/jjc/info/1012/1070.htm

[25] https://zlglpt.com/book/book_view.aspx?id=3769

https://zlglpt.com/book/book_view.aspx?id=3769

[30] [36] https://www.wuxi.gov.cn/doc/2026/04/27/4779299.shtml

https://www.wuxi.gov.cn/doc/2026/04/27/4779299.shtml

[31] [44] https://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengwengao/wg2022/wg202212/202304/t20230407_3877736.htm

https://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengwengao/wg2022/wg202212/202304/t20230407_3877736.htm

[32] https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=84a4977d-485d-46db-8592-c312e370eda2

https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=84a4977d-485d-46db-8592-c312e370eda2

[34] https://fzggw.jiaxing.gov.cn/art/2017/11/30/art_1229499202_58924046.html

https://fzggw.jiaxing.gov.cn/art/2017/11/30/art_1229499202_58924046.html

[35] https://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/160790/4740850.shtml

https://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/160790/4740850.shtml

[39] https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202505/t20250507_2883976.html

https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202505/t20250507_2883976.html

[45] https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=1bd905a3-67bf-4ef8-99a4-2506294f5cdd

https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=1bd905a3-67bf-4ef8-99a4-2506294f5cdd